APOSTILA DO EXAME SOBRE RADIOAELETRICIDADE

120 QUESTÕES DE ESCOLHA SIMPLES

Assinale X entre os parênteses que indicar a única alternativa correta, em cada questão

( 80 a 120 ) e Gabarito

80)Assinale a alternativa que não representa o nome de um oscilador:

A ( ) A cristal

B ( ) De relaxação

C ( ) Zener

D ( ) Colpetts

E ( ) Hartley

81)Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de modulação:

A ( ) R.F

B ( ) A .M

C ( ) F.M

D ( ) P.M

E ( ) P.C.M

82)O sistema SSB (Faixa lateral singela) é um tipo de modulação:

A ( ) Em freqüência

B ( ) Em amplitude

C ( ) De fase

D ( ) Por código de pulso

E ( ) Outro tipo

83)O número mínimo de diodos necessários para retificação de meia onda é:

A ( ) 1

B ( ) 2

C ( ) 3

D ( ) 4

E ( ) 5

84)Um transformador para fonte simétrica deve ter:

A ( ) Apenas o enrolamento secundário

B ( ) No mínimo dois enrolamentos primários

C ( ) Mais de três enrolamentos secundários

D ( ) Derivação central no primário

E ( ) Derivação central no secundário

85)Para retificação usa-se uma válvula:

A ( ) Diodo

B ( ) Tríodo

C ( ) Tetrodo

D ( ) Pentodo

E ( ) Duplo tríodo

86)A figura representa circuito:

A ( ) Limitador de amplitude

B ( ) Dobrador de tensão

C ( ) Retificador de fonte

D ( ) Retificador de meia onda

E ( ) Retificador de onda completa

87)A figura representa um circuito:

A ( ) Retificador de meia onda

B ( ) Retificador de onda completa

C ( ) Oscilador

D ( ) Diferenciador

E ( ) Limitador

88)No circuito da figura estão presentes:

A ( ) Gerador de C.C - Capacitor eletrônico - Resistor

B ( ) Gerador de C.C - Diodo Zener - Resistor

C ( ) Gerador de C.C - Indutor - Resistor

D ( ) Gerador de C.A - Válvula - Indutor

E ( ) Gerador de C.A - Tríodo - Resistor

89)No sistema de comunicação em A .M o circuito detetor deve ter no mínimo:

A ( ) Um diodo

B ( ) Um transistor

C ( ) Dois transistores

D ( ) Três diodos

E ( ) Cinco capacitores

90)Um circuito RLC - série em ressonância, apresenta:

A ( ) Impedância igual a zero

B ( ) Impedância igual a resistência do resistor

C ( ) Impedância igual a reatância indutiva

D ( ) Impedância igual a reatância capacitiva

E ( ) Impedância infinita

91)Para aumentar a freqüência de ressonância de um circuito RLC - paralelo, deve-se:

A ( ) Aumentar resistência

B ( ) Aumentar a indutância

C ( ) Aumentar a capacitância

D ( ) Diminuir a resistência

E ( ) Diminuir a capacitância

92)O componente mais usado como filtro em fonte de alimentação é o:

A ( ) Resistor

B ( ) Indutor

C ( ) Capacitor

D ( ) Diodo

E ( ) Transistor

93)Um transformador de 220 V para 9 V, quando ligado em rede de 119 V:

A ( ) Não induz corrente no secundário

B( ) Entra em curto-circuito

C ( ) Fica superaquecido

D ( ) Fornece 4,5 V

E ( ) Fornece 18 V

94)Um transformador de 110 V para 18 V, quando em rede de 220 V:

A ( ) Fornece 9 V

B ( ) Fornece 24 V

C ( ) Funciona com maior segurança

D ( ) Fica superaquecido, podendo até "queimar-se"

E( ) Não induz corrente no secundário

95)O circuito da figura representa um:

A ( ) Filtro passa-baixa

B ( ) Regulador de tensão

C ( ) Dobrador de tensão

D ( ) Retificador de meia onda

E ( ) Retificador de onda completa

96)Para que a tensão VO seja estabilizada em 5 V, é necessário um diodo Zener de:

A ( ) 3,3 V

B ( ) 5,1 V

C ( ) 8,2 V

D ( ) 9 V

E ( ) 10 V

97)Um circuito para uso em regulador de tensão deve ter a seguinte característica:

A ( ) Ter freqüência de transição acima de 10 MHz

B( ) Ser de baixa tensão

C( ) Ser, no mínimo, de média potência

D( ) Ser unijunção

E ( ) Ser de efeito de campo

98)Para medir tensão elétrica usa-se o:

A ( ) Voltímetro

B ( ) Amperímetro

C ( ) Ohmímetro

D ( ) Capacímetro

E ( ) Wattímetro

99)O instrumento medidor de corrente elétrica é o:

A ( ) Ohmímetro

B ( ) Voltímetro

C ( ) Capacímetro

D ( ) Anemômetro

E ( ) Amperímetro

100)O ohmímetro é usado para medir:

A ( ) Resistência

B ( ) Tensão

C ( ) Corrente

D ( ) Indutância

E ( ) Número de cargas elétricas

101)Assinale a alternativa que não corresponde a um instrumento de medida:

A ( ) Voltímetro

B ( ) Frequêncímetro

C ( ) Capacímetro

D ( ) Gerador de áudio

E ( ) Osciloscópio

102)Para medir a corrente em um circuito deve-se conectar um:

A ( ) Voltímetro em série

B ( ) Ohmímetro

C( ) Amperímetro em série

D ( ) Wattímetro na saída

E ( ) Medidor de intensidade de campo

103)Para medir a tensão sobre um resistor deve-se conectar um:

A ( ) Ohmímetro em paralelo

B ( ) Amperímetro em série

C ( ) Capacímetro em série

D ( ) Frequêncímetro em série

E ( ) Voltímetro em paralelo

104)O multímetro tem por base um instrumento chamado:

A( ) Ohmímetro

B ( ) Voltímetro

C ( ) Galvanômetro

D ( ) Anemômetro

E ( ) Barômetro

105)No sistema de comunicação A .M dupla banda, transmite-se:

A ( ) Somente a banda lateral inferior

B ( ) Somente a banda lateral superior

C ( ) Somente a portadora

D ( ) Somente as duas bandas

E ( ) A portadora e as duas bandas

106)No sistema de comunicação AM o elemento principal do circuito detetor é o:

A ( ) Resistor

B ( ) Capacitor

C ( ) Diodo

D ( ) SCR

E ( ) Transistor

107)O primeiro estágio de um sistema receptor de rádio denomina-se:

A ( ) Conversor

B ( ) Amplificador de áudio

C ( ) Antena receptora

D ( ) Demodulador

E ( ) Detetor de envoltória

108)Uma das etapas de recepção de rádio é a:

A ( ) Demoduladora

B ( )Limitadora

C ( ) Grampeadora

D ( ) Diferenciadora

E ( ) Integradora

109)As ondas médias estão compreendidas na faixa de freqüência de:

A ( ) 0 kHz a 30 kHZ

B ( ) 30 kHZ a 300 kHz

C ( ) 300 kHZ a 3 MHz

D ( ) 3 MHz a 30 MHz

E ( ) 30 MHz a 300 MHz

110)As medidas de intensidade de campo permitem avaliar:

A ( ) O ganho da antena transmissora

B ( ) A radiação da antena transmissora

C ( ) A altura da antena transmissora

D ( ) A potência do transmissor

E ( ) A sensibilidade do receptor

111)As freqüências utilizadas em radioamadorismo pertencem a faixa de :

A ( ) VLF

B ( ) LP

C ( ) MF

D ( ) HF

E ( ) SHF

112)VHF são freqüências:

A ( ) Muito baixas

B ( ) Baixas

C ( ) Altas

D ( ) Muito altas

E ( ) Ultra altas

113)As ondas de rádio se propagam:

A( ) Somente por ondas terrestres

B ( ) Somente por ondas espaciais

C ( ) Por ondas terrestres e por ondas espaciais

D ( ) Por ondas subterrâneas

E ( ) Por ondas subaquáticas

114)A reflexão das ondas eletromagnéticas espaciais é causada pela:

A ( ) Biosfera

B ( ) Camada ionosférica

C ( ) Superfície lunar

D ( ) Curvatura terrestre

E ( ) Ondulação do terreno

115)As duas propriedades elétricas mais importantes de uma antena receptora são:

A ( ) Ganho e capacitância

B ( ) Ganho e admitância

C ( ) Diretividade e Ganho

D ( ) Diretividade e Condutância

E ( ) Impedância e capacitância

116)A melhor recepção de uma antena unidirecional ocorre para sinais vindos de:

A ( ) Uma direção

B ( ) Duas direções

C ( ) Quatro direções

D ( ) Seis direções

E( )Todas as direções

117)O diagrama de irradiação d uma antena unidade móvel de radiocomunicação deve ser:

A ( ) Unidirecional

B ( ) Bidirecional

C ( ) Tridirecional

D ( ) Omnidirecional

E ( ) Cardióide

118)A transmissão pelo sistema SSB é feita modulando uma portadora em:

A ( ) Freqüência

B ( ) Amplitude

C ( ) Fase

D ( ) Pulsos

E ( ) Intervalos de tempo

119)Na comunicação pelo sistema SSB transmite-se:

A ( ) Apenas a portadora

B ( ) Apenas as duas bandas laterais

C ( ) Apenas uma banda lateral

D ( ) A portadora e uma banda lateral

E ( ) A portadora e as das bandas laterais

120)Na transmissão pelo sistema SSB:

A ( ) A portadora é transmitida

B ( ) A maior potência é consumida pela portadora

C ( ) A demodulação é mais simples do que o sistema DSB

D ( ) Ocorre maior economia do espectro de freqüências

E ( ) Ocorre menor economia do espectro de freqüências

GABARITO DAS QUESTÕES

| R E S P O S T A S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | D | 25 | A | 49 | D | 73 | E | 97 | C |
| 02 | B | 26 | B | 50 | C | 74 | B | 98 | A |
| 03 | D | 27 | C | 51 | C | 75 | A | 99 | E |
| 04 | A | 28 | D | 52 | B | 76 | B | 100 | A |
| 05 | D | 29 | A | 53 | E | 77 | B | 101 | D |
| 06 | B | 30 | C | 54 | E | 78 | D | 102 | C |
| 07 | E | 31 | D | 55 | B | 79 | D | 103 | E |
| 08 | D | 32 | A | 56 | C | 80 | C | 104 | C |
| 09 | A | 33 | E | 57 | B | 81 | A | 105 | E |
| 10 | C | 34 | B | 58 | A | 82 | B | 106 | C |
| 11 | B | 35 | A | 59 | B | 83 | A | 107 | C |
| 12 | E | 36 | D | 60 | E | 84 | E | 108 | A |
| 13 | E | 37 | B | 61 | B | 85 | A | 109 | C |
| 14 | D | 38 | E | 62 | C | 86 | D | 110 | B |
| 15 | A | 39 | B | 63 | C | 87 | B | 111 | D |
| 16 | C | 40 | B | 64 | E | 88 | A | 112 | D |
| 17 | A | 41 | E | 65 | C | 89 | A | 113 | C |
| 18 | C | 42 | C | 66 | A | 90 | B | 114 | B |
| 19 | E | 43 | C | 67 | B | 91 | E | 115 | C |
| 20 | C | 44 | E | 68 | D | 92 | C | 116 | A |
| 21 | B | 45 | B | 69 | A | 93 | D | 117 | D |
| 22 | C | 46 | C | 70 | C | 94 | D | 118 | B |
| 23 | D | 47 | B | 71 | A | 95 | B | 119 | C |
| 24 | C | 48 | C | 72 | B | 96 | B | 120 | D |

FONTE: PY6AA  SITE